VSY10D60-2L 双驱动控制器

CANopen / 自定义 CAN 通讯协议与完整测试报文（项目整合版）

| 适用型号 | VSY10D60-2L（左右双电机） |
| --- | --- |
| 项目配置 | CANopen / 500 kbit/s / 11 bit 标准帧 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 整理日期 | 2026-08-31 |

内部技术资料 · 报文调试/软件开发/现场测试

1. 文档目的与当前项目固定配置

本文件将 VSY10D60-2L 的 CANopen SDO/PDO、厂家自定义对象、厂家自定义 CAN 协议、运行报文、诊断报文和现场超时处理统一整理。CANopen 与自定义 CAN 是两套互斥控制方式，本文明确分开说明。

| 项目 | 当前配置 |
| --- | --- |
| 控制器 | VSY10D60-2L 双路伺服驱动器 |
| CAN 节点 | Node 2 |
| CAN 波特率 | 500 kbit/s |
| CAN 帧 | 11 bit 标准数据帧 |
| SDO | 主站→驱动 0x602；驱动→主站 0x582 |
| Heartbeat | 0x702 |
| 左电机对象 | 60xx |
| 右电机对象 | 68xx |
| 项目行走速度上限 | 3000 rpm（软件测试限值） |

关键：旧双路控制器使用 10BC/10BD/10BE/105A；A 系列单轴使用 10B5/10B6/10B7/1008。两套地址不要混用。

2. CANopen 前置参数（通过厂家 RS485 上位机设置）

| 地址 | 参数名 | 项目值 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 101C | 工作模式 | 速度环建议低 4 位=1 | bit4 为方向相关位；不要把它与 6060 混为同一对象 |
| 105A | 启动方式 | 3 | 开启 CANopen 模式控制；1=停止；10=运行 |
| 10BC | CAN 节点地址 | 2 | 项目 Node2 |
| 10BD | CAN 通讯方式选择 | 1 | 1=CANopen；0=厂家自定义 CAN |
| 10BE | CAN 通讯波特率 | 1 | 500K |

厂家双路 CANopen 举例要求：105A=3、10BD=1，并先确认 485 调试上位机可控，再进行 CANopen 控制。参数修改后按厂家要求保存 EEPROM/重启。

3. CANopen COB-ID 与网络状态

| 对象 | Node2 COB-ID | 说明 |
| --- | --- | --- |
| NMT | 0x000 | 网络管理，DLC=2 |
| Rx-SDO | 0x602 | 主站 SDO 请求 |
| Tx-SDO | 0x582 | 驱动器 SDO 应答 |
| Heartbeat | 0x702 | 0x7F=Pre-Operational；0x05=Operational |
| Rx-PDO1 | 0x202 | 厂家示例默认映射：控制字/模式；实际使用前应核对 PDO 映射 |
| Rx-PDO2 | 0x302 | 厂家示例默认映射：左右速度；实际使用前应核对 PDO 映射 |
| Tx-PDO1 | 0x182 | 状态类反馈，取决于映射 |
| Tx-PDO2 | 0x282 | 过程数据反馈，取决于映射 |

NMT 常用完整报文：

进入 Operational：000  DLC=2  DATA=01 02

进入 Pre-Operational：000  DLC=2  DATA=80 02

心跳确认：702  05  → Operational；702  7F → Pre-Operational

4. SDO 命令格式

| 用途 | Byte0 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 读取 | 40 | Index 低字节在 Byte1，高字节在 Byte2，SubIndex 在 Byte3 |
| 写 8 位 | 2F | 适用于 6060 等 INT8/UINT8 |
| 写 16 位 | 2B | 适用于 6040 等 UINT16 |
| 写 32 位 | 23 | 适用于 60FF/68FF 等 INT32 |
| 写 ACK | 60 | 582 返回成功确认 |
| 读 8/16/32 位 | 4F / 4B / 43 | 按对象宽度返回 |
| Abort | 80 | 最后 4 字节为错误码，小端；例如 00 00 02 06 = 0x06020000 对象不存在 |

5. CANopen SDO 速度环完整控制报文

厂家双路示例的 SDO 速度环顺序为 6060=3 → 6040=0006 → 0007 → 000F → 左 60FF / 右 68FF。项目脚本最大允许 3000 rpm。

| 步骤 | CAN ID | DLC | DATA（HEX） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可选 | 000 | 2 | 80 02 | 先回 Pre-Operational / SDO 状态 |
| 1 | 602 | 8 | 2F 60 60 00 03 00 00 00 | 6060=3 速度模式 |
| 2 | 602 | 8 | 2B 40 60 00 06 00 00 00 | Shutdown |
| 3 | 602 | 8 | 2B 40 60 00 07 00 00 00 | Switch On |
| 4 | 602 | 8 | 2B 40 60 00 0F 00 00 00 | Operation Enable |
| 5L | 602 | 8 | 23 FF 60 00 xx xx xx xx | 左目标速度 60FF，INT32 little-endian |
| 5R | 602 | 8 | 23 FF 68 00 xx xx xx xx | 右目标速度 68FF，INT32 little-endian |

5.1 3000 rpm 典型速度报文

| 目标 | 左 60FF | 右 68FF |
| --- | --- | --- |
| 左右 +3000 rpm | 602 23 FF 60 00 B8 0B 00 00 | 602 23 FF 68 00 B8 0B 00 00 |
| 左右 -3000 rpm | 602 23 FF 60 00 48 F4 FF FF | 602 23 FF 68 00 48 F4 FF FF |
| 左 +3000 / 右 -3000 | 602 23 FF 60 00 B8 0B 00 00 | 602 23 FF 68 00 48 F4 FF FF |
| 双轮停止 | 602 23 FF 60 00 00 00 00 00 | 602 23 FF 68 00 00 00 00 00 |

车辆“前进”到底是左右同号还是一正一负，取决于两台电机机械安装方向和方向参数。先低速验证后固定 LeftSign/RightSign，不要仅凭报文符号判断车辆前进方向。

6. PDO 运行方式（推荐用于持续行走）

厂家双路示例在 Node1 下使用 0x201 发送 ControlWord+OperationMode、0x301 发送左右速度。按 Node2 平移后为 0x202/0x302。实际应用前必须确认 RPDO 映射与厂家示例一致；映射不一致时应回退 SDO。

| 功能 | CAN ID | DLC | DATA（HEX） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使能准备 1 | 202 | 5 | 06 00 00 00 03 | 6040=0006 + 速度模式3 |
| 使能准备 2 | 202 | 5 | 07 00 00 00 03 | 6040=0007 + 速度模式3 |
| 开使能 | 202 | 5 | 0F 00 00 00 03 | 6040=000F + 速度模式3 |
| 左右 +3000 | 302 | 8 | B8 0B 00 00 B8 0B 00 00 | 左/右 INT32 rpm |
| 左+3000 右-3000 | 302 | 8 | B8 0B 00 00 48 F4 FF FF | 镜像安装常见示例 |
| 双轮停止 | 302 | 8 | 00 00 00 00 00 00 00 00 | 运行中快速给零速 |

PDO 是过程数据，不走 SDO 请求/应答握手，更适合高频运行控制；SDO 更适合模式配置、使能、参数读取和诊断。

7. 双路厂家自定义对象（0x2000～0x2009）

| Index | 对象 | 类型 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | FaultCode_L | UINT16 | RO | 左电机故障，对应上位机 0x1005 |
| 2001 | FaultCode_R | UINT16 | RO | 右电机故障，对应上位机 0x10E8 |
| 2002 | WorkState_L | UINT16 | RO | 左工作状态，对应 0x1006 |
| 2003 | WorkState_R | UINT16 | RO | 右工作状态，对应 0x1105 |
| 2004 | Drive Temperature | INT16 | RO | 驱动器温度 ℃ |
| 2005 | Motor Temperature | INT16 | RO | 左电机温度 ℃；无接口机型忽略 |
| 2006 | Drive Voltage | INT16 | RO | 母线/供电电压 V |
| 2007 | 485 地址 / 特定固件力矩释放 | UINT16 | RW | 对象表备注存在固件差异，使用前确认版本 |
| 2008 | 485 波特率 | UINT16 | RW | RS485 通讯参数 |
| 2009 | 485 协议 | UINT16 | RW | RS485 通讯参数 |

8. 常用诊断读取报文

| 读取对象 | 完整请求报文（Node2） | 典型返回命令字 |
| --- | --- | --- |
| 6041 StatusWord | 602 40 41 60 00 00 00 00 00 | 582 4B ...（UINT16） |
| 6060 OperationMode | 602 40 60 60 00 00 00 00 00 | 582 4F/4B ...（依固件对象类型） |
| 6061 DisplayMode | 602 40 61 60 00 00 00 00 00 | 582 4F/4B ... |
| 2000 左故障 | 602 40 00 20 00 00 00 00 00 | 582 4B ... |
| 2001 右故障 | 602 40 01 20 00 00 00 00 00 | 582 4B ... |
| 2002 左工作状态 | 602 40 02 20 00 00 00 00 00 | 582 4B ... |
| 2003 右工作状态 | 602 40 03 20 00 00 00 00 00 | 582 4B ... |
| 2006 母线电压 | 602 40 06 20 00 00 00 00 00 | 582 4B ... |
| 60FF 左目标速度 | 602 40 FF 60 00 00 00 00 00 | 582 43 ... |
| 68FF 右目标速度 | 602 40 FF 68 00 00 00 00 00 | 582 43 ... |
| 6069 左速度反馈 | 602 40 69 60 00 00 00 00 00 | 582 43 ... |
| 6869 右速度反馈 | 602 40 69 68 00 00 00 00 00 | 582 43 ... |

9. SDO 超时与运行软件策略

现场日志曾出现：0x702 心跳和 0x182/0x282/0x382/0x482 PDO 仍持续正常，但某次 0x602 SDO 请求未收到 0x582，应答等待最终超时。该现象说明“SDO 单次超时”不等于控制器离线。

运行速度控制优先使用已确认映射的 PDO（0x302），减少运行时 SDO 交互。

SDO 配置/诊断采用短超时 + 自动重试，例如 300～500 ms/次，最多 3 次；避免一次无应答卡住 10 s。

判断设备在线优先结合 0x702 Heartbeat；心跳和 TPDO 正常时，SDO 超时应先重试而不是立即判离线。

GUI/CSV 日志对高频 PDO 按 CAN ID 节流显示，接收线程仍完整处理，避免界面刷屏拖慢应答处理。

切换 SDO/PDO 状态时给驱动器留适当状态切换时间，再发后续对象访问。

本节属于项目现场软件优化策略，不是厂家协议强制时序。

10. 厂家自定义 CAN（仅 10BD=0 时使用）

《FDK_CAN通讯协议》与 CANopen 是两套不同协议。只有 CAN 通讯方式选择设为 0 时，驱动器才执行下面的厂家自定义 CAN。当前项目 CANopen 模式 10BD=1 时，发送 0x002 自定义命令会被忽略。

| 功能 | Node2 发送 ID | DATA（HEX） | 返回 ID | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 修改工作模式：速度环 | 002 | 01 00 01 00 00 00 00 00 | 082 | 命令 0x01，工作模式 0x0001 |
| 速度环 + bit4 方向位 | 002 | 01 00 11 00 00 00 00 00 | 082 | 工作模式 0x0011 |
| 修改速度 | 002 | 03 LL_H LL_L RR_H RR_L 00 00 00 | 082 | 左右速度为 INT16，大端字段 |
| 使能控制 | 002 | 00 EN_H EN_L 00 00 00 00 00 | 082 | 厂家自定义 CAN 的使能命令 |

不要在 10BD=1（CANopen）时混发 0x002 自定义 CAN，并期待 0x082 应答。现场已验证在 CANopen 状态下该帧无响应，符合协议要求。

11. CANopen → 调试上位机控制：当前确认边界

驱动参数表确认旧双路控制器 105A 启动方式：0=DI 控制，1=停止，3=开启 CANopen 模式控制，10=运行。当前公开的双路 CANopen 自定义对象表没有给出 105A 的 SDO Index。

NMT 000 / 80 02 只把 Node2 切回 Pre-Operational（0x702=7F），不修改 105A，也不等于切换 485 上位机控制源。

曾对候选 Index 0x615A 发 SDO 读取，驱动器返回 0x06020000（对象不存在），因此 0x615A 已排除。

在没有厂家“内部参数 ↔ CANopen Index”明确映射之前，不应继续猜写 105A，以免误写其他参数。

需要切回厂家调试上位机控制时，当前可靠方式仍是使用厂家 RS485 上位机执行关使能/控制源切换。

新版 A 系列 CANopen 手册提供了“关使能 → DIDO 切换上位机控制”的 GUI 流程，但旧双路控制器参数地址体系不同；本文不把 A 系列 1008/10B6 流程直接替代双路 105A/10BD。

12. 一页 CANopen 报文速查（Node2）

| 功能 | 完整报文 |
| --- | --- |
| 进入 Operational | 000 01 02 |
| 进入 Pre-Operational | 000 80 02 |
| 速度模式 | 602 2F 60 60 00 03 00 00 00 |
| 6040=0006 | 602 2B 40 60 00 06 00 00 00 |
| 6040=0007 | 602 2B 40 60 00 07 00 00 00 |
| 6040=000F | 602 2B 40 60 00 0F 00 00 00 |
| 左 +3000 rpm | 602 23 FF 60 00 B8 0B 00 00 |
| 右 +3000 rpm | 602 23 FF 68 00 B8 0B 00 00 |
| 左 -3000 rpm | 602 23 FF 60 00 48 F4 FF FF |
| 右 -3000 rpm | 602 23 FF 68 00 48 F4 FF FF |
| 左右 PDO +3000 | 302 B8 0B 00 00 B8 0B 00 00 |
| 左右 PDO 停止 | 302 00 00 00 00 00 00 00 00 |
| 读 6041 | 602 40 41 60 00 00 00 00 00 |
| 读左故障 | 602 40 00 20 00 00 00 00 00 |
| 读右故障 | 602 40 01 20 00 00 00 00 00 |

13. 现场推荐流程

厂家 RS485 上位机确认 105A=3、10BD=1、10BC=2、10BE=1，并保存参数。

上电确认 0x702=0x7F；CAN 分析仪必须用标准帧，不能用扩展帧。

使用 SDO 按 6060=3 → 6040=06→07→0F 完成使能，每步确认 0x582 ACK。

先低速单独验证左右电机方向、速度反馈和故障状态，再提高到项目需要速度。

确认 PDO 映射后，运行阶段优先使用 0x302 下发左右速度。

停止时先下发双轮 0 rpm，再按需要撤销使能；硬件急停独立于 CAN 软件停机。

遇到 SDO 超时先看 0x702 和 TPDO 是否仍正常；在线则短超时重试，不要直接判控制器掉线。

资料依据

《风得控双电机伺服驱动器CANOPEN说明》V1.2：双轴 60xx/68xx、SDO、DS402、速度/位置/电流模式。

《FDK-双路系列CANOPEN-举例.pdf》：105A=3、10BD=1 前置条件，NMT 01/80，SDO/PDO 速度环完整示例。

《FDK_CAN通讯协议.pdf》V1.0：厂家自定义 CAN，要求 CAN 通讯方式选择=0。

《驱动参数.xlsx》：101C、105A、10BC、10BD、10BE 等旧双路上位机参数定义。

《FDK_VSY同步伺服双路系列CANOPEN对象字典-自定义.xlsx》：0x2000～0x2009 厂家自定义对象。

项目现场日志 can_log_20260827_125901.csv 与测试脚本 V21：SDO 超时优化、Node2、行走速度上限 3000 rpm。