VSY10D72-A 转向控制器

CANopen 通讯协议与完整测试报文（项目整合版）

| 适用型号 | VSY10D72-A（增量式编码器版本） |
| --- | --- |
| 项目配置 | CANopen / 500 kbit/s / 11 bit 标准帧 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 整理日期 | 2026-08-31 |

内部技术资料 · 报文调试/软件开发/现场测试

1. 文档目的与当前项目固定配置

本文件将转向控制器的 CANopen 网络管理、SDO、DS402 速度模式、位置模式、角度换算和现场调试报文统一整理，供上位机/VCU 软件开发、CAN 分析仪手工测试和现场故障排查使用。

| 项目 | 当前配置 |
| --- | --- |
| 控制器 | VSY10D72-A，单轴转向 |
| CAN 节点 | Node 1 |
| CAN 波特率 | 500 kbit/s |
| CAN 帧 | 11 bit 标准数据帧 |
| SDO | 主站→驱动 0x601；驱动→主站 0x581 |
| Heartbeat | 0x701 |
| 转向编码器 | 1000 线，A/B 正交按 4 倍频计算 = 4000 count/电机转 |
| 机械减速比 | 50:1 |
| 软件角度范围 | -50° ～ +50° |
| 项目转向电机速度上限 | 1500 rpm（脚本测试限值） |

重要：A 系列转向参数地址与旧双路控制器参数地址不是同一套。本文转向侧使用 A 系列参数：10B5/10B6/10B7/1008；不要把双路控制器的 10BC/10BD/10BE/105A 套到转向控制器。

2. 转向机构角度换算

当前实物已确认编码器 1000 线、减速比 50:1。按 A/B 正交 4 倍频计算，电机每转 4000 count；减速器输出轴每转需要 50 个电机转。

每度脉冲数 = 1000 × 4 × 50 ÷ 360 = 555.555556 pulse/°

+50° 相对中位偏移 ≈ +27778 pulse

-50° 相对中位偏移 ≈ -27778 pulse

目标位置 Target = Z0 + DirectionSign × Angle(°) × 555.555556

Z0 是机械直行中位时读取到的 0x6064 当前值。项目脚本采用“软件零点”：只保存 Z0，不强制把驱动器 6064 写成 0。因此现场不能无条件把 ±27778 当作绝对 607A；只有 Z0=0 且方向系数=+1 时，才可直接使用下面的 ±27778 示例。

1500 rpm 电机转速经 50:1 减速后，理论输出转速约 30 rpm，即约 180°/s；该值仅为运动学换算，不代表机械系统允许长期以该速度运行。

3. CANopen 网络与 SDO 基础

| 对象 | COB-ID（Node1） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| NMT | 0x000 | 网络管理，DLC=2 |
| Rx-SDO | 0x601 | 主站写/读驱动器对象 |
| Tx-SDO | 0x581 | 驱动器 SDO 应答 |
| Heartbeat | 0x701 | 0x7F=Pre-Operational；0x05=Operational；0x04=Stopped |
| Emergency | 0x081 | 紧急事件（如固件启用） |

| 用途 | Byte0 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 读取对象 | 40 | 读取 Index/SubIndex，后 4 字节填 0 |
| 写 UINT8/INT8 | 2F | 有效数据 1 字节 |
| 写 UINT16/INT16 | 2B | 有效数据 2 字节，小端 |
| 写 UINT32/INT32 | 23 | 有效数据 4 字节，小端 |
| 写成功 ACK | 60 | 驱动器返回：60 + IndexLow + IndexHigh + Sub + 00000000 |
| 读 8/16/32 位应答 | 4F / 4B / 43 | 驱动器返回对应宽度数据 |
| 异常应答 | 80 | 后 4 字节为 SDO Abort Code，小端 |

4. CANopen 前置配置（A 系列）

| 上位机参数地址 | 参数 | 项目值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10B5 | CAN_NodeID | 1 | Node1 |
| 10B6 | CAN 通讯方式选择 | 1 | CANopen |
| 10B7 | CAN 通讯波特率 | 1 | 500K |
| 1008 | 启动方式 | 3 | 激活 CANopen；保存后重启默认进入 |
| 118E | 心跳时间 | 按项目需求 | 不要设置过短，避免总线负载过高 |

厂家手册要求：先确保 RS485 调试上位机能正常控制，再激活 CANopen。

5. DS402 关键对象

| Index | 名称 | 类型/单位 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6040 | ControlWord | UINT16 | DS402 状态机控制 |
| 6041 | StatusWord | UINT16 | DS402 状态反馈 |
| 6060 | OperationMode | INT8 | 1=Profile Position；3=Profile Velocity |
| 6061 | DisplayMode | INT8 | 实际模式反馈 |
| 60FF | TargetVelocity | INT32 / rpm | 速度给定 |
| 6069 / 606C | Velocity actual | INT32 / rpm | 速度反馈 |
| 6064 | Position actual value | INT32 / pulse | 用户位置反馈 |
| 607A | TargetPosition | INT32 / pulse | 目标位置 |
| 6080 | Max_motor_speed | UINT32 / rpm | 所有环路最高速限制 |
| 6081 | Profile_velocity | UINT32 / rpm | 位置模式规划速度 |
| 6083 / 6084 | Profile accel/decel | UINT32 | 位置/速度曲线加减速 |

6. 速度模式：方向确认与手动转向

速度模式用于首次方向/反馈确认，也可用于手动左右转。项目限速 1500 rpm。标准使能顺序：NMT Start → 6060=3 → 6040=0006 → 0007 → 000F。

| 步骤 | CAN ID | DLC | DATA（HEX） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 000 | 2 | 01 01 | Node1 进入 Operational |
| 2 | 601 | 8 | 2F 60 60 00 03 00 00 00 | 6060=3 速度模式 |
| 3 | 601 | 8 | 2B 40 60 00 06 00 00 00 | Shutdown / Ready |
| 4 | 601 | 8 | 2B 40 60 00 07 00 00 00 | Switch On |
| 5 | 601 | 8 | 2B 40 60 00 0F 00 00 00 | Operation Enable |
| 6A | 601 | 8 | 23 FF 60 00 DC 05 00 00 | +1500 rpm |
| 6B | 601 | 8 | 23 FF 60 00 24 FA FF FF | -1500 rpm |
| 停止 | 601 | 8 | 23 FF 60 00 00 00 00 00 | 目标速度=0 |

常用读取：读取 6041：601  40 41 60 00 00 00 00 00

读取 6061：601  40 61 60 00 00 00 00 00

读取 6069：601  40 69 60 00 00 00 00 00

读取 6064：601  40 64 60 00 00 00 00 00

7. 位置模式：机械角度 -50° ～ +50°

位置模式使用 6060=1。项目程序先读取 6064 作为机械中位 Z0，再把角度换算成 607A 目标位置。位置速度限制设置为 1500 rpm。

| 步骤 | CAN ID | DLC | DATA（HEX） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 601 | 8 | 40 64 60 00 00 00 00 00 | 读取 6064，保存为机械中位 Z0 |
| 2 | 000 | 2 | 01 01 | Node1 进入 Operational |
| 3 | 601 | 8 | 2F 60 60 00 01 00 00 00 | 6060=1 Profile Position |
| 4 | 601 | 8 | 23 80 60 00 DC 05 00 00 | 6080=1500 rpm 最大电机转速 |
| 5 | 601 | 8 | 23 81 60 00 DC 05 00 00 | 6081=1500 rpm Profile Velocity |
| 6 | 601 | 8 | 2B 40 60 00 06 00 00 00 | DS402 Shutdown |
| 7 | 601 | 8 | 2B 40 60 00 07 00 00 00 | DS402 Switch On |
| 8 | 601 | 8 | 2B 40 60 00 0F 00 00 00 | DS402 Operation Enable |
| 9 | 601 | 8 | 23 7A 60 00 xx xx xx xx | 写 607A，目标=Z0+角度偏移 |
| 10 | 601 | 8 | 2B 40 60 00 1F 00 00 00 | ControlWord bit4=1，触发新目标 |
| 11 | 601 | 8 | 2B 40 60 00 0F 00 00 00 | bit4 清零，保持使能 |

7.1 Z0=0、方向系数=+1 时的 ±50° 示例

+50°：601  23 7A 60 00 82 6C 00 00   # 607A=+27778

触发：601  2B 40 60 00 1F 00 00 00

保持：601  2B 40 60 00 0F 00 00 00

-50°：601  23 7A 60 00 7E 93 FF FF   # 607A=-27778

触发：601  2B 40 60 00 1F 00 00 00

保持：601  2B 40 60 00 0F 00 00 00

回 0°：607A 应写 Z0，而不是固定写 00000000。

若实际左右方向相反，只调整 DirectionSign（+1/-1）或按厂家流程修正方向，不要在带使能状态下改 U/V/W 或反馈线。

8. 状态判断、停机与切回调试上位机

| 操作 | 报文/动作 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 读状态字 | 601 40 41 60 00 00 00 00 00 | 581 返回 6041；Operation Enabled 常用掩码判断为 0x0027 |
| 速度模式零速 | 601 23 FF 60 00 00 00 00 00 | 目标速度归零 |
| 撤销使能 | 601 2B 40 60 00 06 00 00 00 | 回到较安全的 DS402 就绪阶段 |
| NMT 预操作 | 000 80 01 | Node1 进入 Pre-Operational，心跳应为 701 7F |
| 切回厂家上位机 | 通过厂家调试软件：关使能 → DIDO“切换上位机控制” | 手册明确为上位机操作；NMT 80 01 本身不等于切换控制源 |

软件停机/CAN 停机不能替代硬件急停和断电安全回路。机械调试时必须保证转向机构无人、无障碍，并先以低速验证方向。

9. 现场推荐测试顺序

确认 CAN 500K、标准帧、Node1；上电后应看到 0x701 心跳。

先用厂家 RS485 上位机确认电机/编码器/霍尔正常，并激活 CANopen、保存参数。

用速度模式低速确认实际转向方向和 6069 速度反馈符号。

机械轮位摆正，读取 6064 并记录为 Z0。

进入位置模式，先测试 ±5°、±10°，确认换算方向正确。

再逐步扩大到 ±50°，确认机械无干涉、限位裕量充足。

出现堵转、异响、过流、位置反馈跳变时立即撤销使能并检查。

10. 一页报文速查

| 功能 | 报文 |
| --- | --- |
| NMT Start | 000 01 01 |
| NMT Pre-Operational | 000 80 01 |
| 速度模式 | 601 2F 60 60 00 03 00 00 00 |
| 位置模式 | 601 2F 60 60 00 01 00 00 00 |
| 使能 06→07→0F | 601 2B 40 60 00 06/07/0F 00 00 00 |
| +1500 rpm | 601 23 FF 60 00 DC 05 00 00 |
| -1500 rpm | 601 23 FF 60 00 24 FA FF FF |
| 0 rpm | 601 23 FF 60 00 00 00 00 00 |
| 读位置 | 601 40 64 60 00 00 00 00 00 |
| 读速度 | 601 40 69 60 00 00 00 00 00 |
| 写目标位置 | 601 23 7A 60 00 [INT32 little-endian] |
| 触发位置 | 601 2B 40 60 00 1F 00 00 00 → 再写 0F |

资料依据

《风得控新版-A同步伺服驱动器CANOPEN说明-应用案例H5U-20251218.pdf》V1.3：NMT、SDO、DS402、6060/6061、60FF、6064、607A、6080/6081、CANopen 激活与切回上位机流程。

《VSY10D72（GX）-A控制器使用说明书（新上位机版）》：VSY10D72-A 产品规格、CAN/RS485 能力、增量式编码器版本说明。

项目实物确认：编码器 1000 线、减速机 50:1；项目测试软件 V21 固定转向 ±50°、转向速度上限 1500 rpm。